1, 2, 3 coloradabra - Fiche technique

Pied guitare Pied mandoline 120cm 120 à 370cm (modulable) 120cm Chaudron sur tabouret de bar roullettes Table avec lampe Pupitre livre Tambour / shime derbouka

Plan de scène au début du spectacle

- Durée du spectacle : 50 minutes environ

- L’équipe :

L’équipe est constituée de deux comédiennes :

Karine Le Blévec : 06 10 65 94 63 / karine@cie-pomme-cannelle.net

Irène Faugerou : 06 12 04 50 09/ irene.ciepommecanelle@gmail.com

- Catering :

Une artiste est allergique au gluten, merci de lui prévoir des repas adaptés.

La fin du repas doit être 1h avant le début du spectacle.

- Plateau :

Le spectacle  « 1, 2, 3 coloradabra »  a été conçu pour être joué en salle sur un  plateau de 6m d’ouverture x 5m de profondeur x 4m de hauteur sous gril. Le plateau doit être vide et plat sur toute la surface. Il est indispensable d’avoir le noir scène (sol, plafond, pendrillons, . . .).

Prévoir également un plancher de 2m² minimum.

- Loges :

Prévoir des loges pour deux artistes avec point d’eau, portant et miroir. Merci de mettre à disposition des serviettes, de l’eau minérale, du café, du thé, du jus de fruits, des biscuits et des fruits secs.

-Technique :

Montage: 2 heures. Démontage: 1 heure 30.

Merci de prévoir le personnel technique nécessaire au bon déroulement durant la journée de montage et durant l’exploitation du spectacle, nous vous laissons juge de l’équipe à mettre en place puisqu’elle dépend de votre salle.

Dans le cas d’un accès difficile, prévoir 1 personne pour aider au déchargement et chargement.

L’équipe doit au moins comporter un régisseur son et/ou un régisseur lumière.

- Lumière :

- Pour les salles équipées merci de nous faire parvenir la fiche technique lumière du lieu.

- 1 jeu d’orgue + son bloc + câble DMX 30m

- Face : 8 projecteurs (PAR ou PC)

- Latéral : 2 projecteurs (PAR ou PC)

- Centre : 3 projecteurs (PC ou découpe)

- Fond : 9 projecteurs (PAR LED ou PC)

- Câblage en conséquence (rallonges, doublettes, . . .)

- Son :

- Pour les salles équipées merci de nous faire parvenir la fiche technique son du lieu.

- 1 système de diffusion adapté à votre lieu : amplification + façade + 2 retours mini.

- 1 table de mixage 6 voix mini.

- 2  micros HF + récepteurs fournis par la Cie.

- 1 DI pour guitare.

- 1 DI pour mandoline.

- 1 DI lecteur CD.

La Cie peut adapter la création lumière en fonction de la particularité des lieux de diffusion : monuments historiques, extérieurs, scènes réduites… n’hésitez pas à nous contacter.

contact@cie-pomme-cannelle.net

PLAN DE FEU

Légende :

1 à 15 : Numéros de circuits

201 ; 134; 156 etc.. : Référence Lee Filter

Groupes :

1 à 2 : Face Froide = GROUPE 1

3 à 4 : Face Chaude = GROUPE 2

5 : Lattéraux 1= GROUPE 3

6 : Lattéraux 2 = GROUPE 4

7 : Douche éléments de décors JAR = GROUPE 5

8 : Douche rond central = GROUPE 6

9 : Douche rond central rose = GROUPE 7

10 : Douche éléments de décors COUR = GROUPE 8

11 : Contre pour rond central = GROUPE 9

12 & 13 : Contre rose = GROUPE 10                 à remplacer par des PAR LED si possible

13 & 15 : Contre chaud = GROUPE 11

Références micros Cie

http://www.woodbrass.com/samson-airline-77-fitness-e3-p56065.html

- AIRLINE 77 FITNESS E3 (864.500 MHz)